SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI RAD br. 2806

IZVEDBA METODE STROJNOG UČENJA ZA RAZLIKOVANJE IZVORA AKUSTIČKIH EMISIJA U BILJNIM TKIVIMA NA UGRADBENOM SUSTAVU NISKE POTROŠNJE

Renato Gracin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI RAD br. 2806

IZVEDBA METODE STROJNOG UČENJA ZA RAZLIKOVANJE IZVORA AKUSTIČKIH EMISIJA U BILJNIM TKIVIMA NA UGRADBENOM SUSTAVU NISKE POTROŠNJE

Renato Gracin

# SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

# Zagreb, 11. ožujka 2022.

DIPLOMSKI ZADATAK br. 2806

# Pristupnik:	Renato Gracin (0036508945)

Studij:	Računarstvo

# Profil:	Računalno inženjerstvo

Mentor:	doc. dr. sc. Dinko Oletić

# Zadatak:	Izvedba metode strojnog učenja za razlikovanje izvora akustičkih emisija u  biljnim tkivima na ugradbenom sustavu niske potrošnje

Opis zadatka:

Istražiti metode nenadziranog i polu-nadziranog strojnog učenja, primjenjive za razlikovanje vrste izvora ultrazvučnih akustičkih emisija u biljnim tkivima za prijenos vode. Odabrati metodu odabira značajki prikladnu za primjenu na zadanom skupu podataka i predložiti skup značajki signala. Odabrati metodu klasifikacije koja omogućava izvedbu na ugradbenom sustavu, vodeći računa o programskoj složenosti i memorijskom zauzeću. Izvesti odabrani algoritam ekstrakcije značajki i klasifikacije na ugradbenom procesoru porodice Arm Cortex-M STM32L4. Odabrati metodologiju i izvesti ispitno okruženje. Provjeriti točnost algoritma na snimljenom skupu podataka i trajanje izvođenja na odabranom ugradbenom sustavu. Procijeniti doprinos algoritma ukupnoj potrošnji ugradbenog sustava.

# Rok za predaju rada: 27. lipnja 2022.

Sadržaj

Uvod	1

1.	Pregled teme i prijašnjih doprinosa detekcije kavitacije	2

1.1.	Opis kavitacije kod biljaka	2

1.2.	Trenutna metodologija detekcije kavitacije	2

2.	Ekstrakcija značajki  (Predobrada) akustičnih emisija	3

2.1.	Izbor i definiranje značajki akustičnih emisija	3

2.2.	Postupak izračuna matrice značajki akustičnih emisija	3

2.3.	Ekvilizacija sirovoj emisija	3

2.4.	Analiza i normalizacija skupa značajki	3

3.	Nenadzirano i polu-nadzirano strojno učenje	4

3.1.	Pregled metodologije strojnog učenja	4

3.2.	OPTICS algoritam i implementacija	4

3.3.	Analiza rezultata strojnog učenja	4

4.	Selekcija značajki	5

4.1.	Pregled metodologije selekcije značajki	5

4.2.	Analiza značajki pomoću PCA	5

4.3.	Implementacija selekcije značajki	5

4.4.	Indeksi validacije rezultata grupiranja (clustering-a)	5

4.5.	Analiza rezultata selekcije značajki	5

5.	Implementacija na ugradbenom računalnom sustavu	6

5.1.	Pregled ugradbenog računalnog sustava	6

5.2.	Nadogradnja algoritma klasifikacije akustičnih emisija	6

5.3.	Testiranje rada algoritma	6

Zaključak	7

Literatura	8

Sažetak	9

Summary	10

Skraćenice	11

Privitak	12

- Uvod

Preko 70% ukupne vode u svijetu koristi se u svrhu navodnjavanja agrikulture. [35] Potreba za vodom raste porastom učestalosti i intenziteta suša u svijetu. [36] Ušteda vode postupcima pametnog i preciznog navodnjavanja drastično bi utjecao na problem nestašice vode. Pametno navodnjavanje temelji se na prepoznavanju indikatora vodenog stresa biljke u obliku kavitacija unutar ksilema biljke. Kod terenske detekcije kavitacije potrebna je metoda klasifikacije ultrazvučnih akustičnih emisija (UAE) koje biljka emitira tijekom stanja vodenog stresa. Cilj ovog rada je formiranje metodologije strojnog učenja za prepoznavanje vrsta izvora UAE u stvarnom vremenu. Glavni doprinos ovog rada je metoda ekstrakcije i selekcije značajki prikladna za primjenu na zadanim skupovima podataka. Isto tako predlaže se optimalan skup značajki pri razlikovanju vrste izvora UAE. Završno dokazuje se primjenjivost navedene metodologija na ugradbenom računalnom sustavu. Ostatak rada organiziran je na sljedeći način. Poglavlje 1 daje pregled prijašnjih pokušaja raspoznavanja izvora UAE kod biljaka. U poglavlja 2 formira se ekstrakcija značajki korištenih skupova podataka. Poglavlje 3 daje pregled i izabire prikladnu metodu strojnog učenja za zadani skup podataka i ugradbenu implementaciju. U poglavlje 4 formira se metodologija selekcije značajki te izabire se optimalan skup značajki. U poglavlju 5 implementira se metoda strojnog učenja na ugradbenom procesoru porodice Arm Cortex-M STM32L4. Završno radi se provjera točnosti i efikasnosti algoritma na snimljenom skupu podataka.

Pregled teme i prijašnjih doprinosa detekcije kavitacije

Proces nastanka kavitacije

Kod pametnog navodnjavanja biljaka potrebno je prepoznati kada je biljka u stanju vodenog stresa. Jedan od postupaka navedenog je određivanje vodnog potencijala tla iz kojeg biljka upija vodu. Navedeni način je nepouzdan jer izrazito ovisi o okolinskim faktorima. Radi uštede vode i optimalnog uzgoja biljaka pametno navodnjavanje se bazira mjerenjem internih proces biljke.

Efikasna transpiracija vode kroz ksilem biljke glavni je faktor prirodnog rada i razvoja biljke. Proces transpiracije uključuje transport vode kroz biljku te evaporaciju vode na površinskim organima biljke kao što su listovi i stabljika. Kroz transport vode biljka prenosi hranjive tvari do svih svojih organa. Transpiracijsko-adhezijsko-kohezijsko-tenzijska (TAKT) teorija objašnjava proces transporta vode kroz ksilem. Transport vode kroz biljku postiže se negativnim hidrostatskim tlakom koji povlači stupac vode ksilema prema gore. Hidrostatski tlak ili tenzija uzrokovana je ubrzanom evaporacijom vode iz lista biljke u svrsi hlađenja prilikom zagrijavanja biljke i njezine okoline. Zbog navedenih tenzija voda se nalazi u fizikalno nestabilnom stanju te kada se hidrostatski tlak vode izjednači s tlakom pare voda prelazi u plinovito agregatno stanje. Unatoč tome kohezivna i adhezivna svojstva vode i ksilema održavaju vodu u tekućem stanju kao neprekinuti stupac vode. [1]

Tijekom izrazito velikih tenzija uzrokovanih evaporacijom vode moguće je formiranje i širenje mjehurića plinova unutar ksilema. Navedeni proces naziva se kavitacija ili embolija. Kavitacija je reverzibilna te anatomija ksilema je napravljena za sprječavanje širenja kavitacije tijekom tipičnih uvjeta rasta biljke. Tijekom razdoblja suše brzina evaporacije stvara mjehuriće koji potpuno sprječavaju protok vode kroz ksilem i uzrokuju ugibanje biljke. Kavitacija je prvi znak stanja vodenog stresa biljke. Prepoznavanje nastanka kavitacije služi za pravovremeno i efikasno navodnjavanje biljaka.  [1]

Pregled metodologije detekcije kavitacije

Glavne metode detekcije kavitacije mogu se podijeliti na hidrauličke metode, vizualne metode te akustične metode. Hidrauličke metode temelje se na mjerenju postotka gubitka hidrauličke vodljivosti biljke ili PLC. Metoda se sastoji se od dva mjerenja hidrauličke vodljivosti provedenih na odrezanom uzorku biljke. Prvo mjerenje hidrauličke vodljivosti provodi se na uzorku u prirodnom stanju. Prilikom mjerenja potrebno je paziti da se ne uvedu dodatni mjehurići zraka u uzorak. Drugo mjerenje mjeri maksimalnu hidrauličku vodljivosti uzorka nakon uklanjaju mjehurići iz uzorka. PLC se računa kao omjer dvaju mjerenja. Zbog destruktivne prirode mjerenja te nedostatka automatiziranosti hidrauličke metode nisu primjenjiva za terensku detekciju kavitacija u stvarnom vremenu. Nadalje vizualne metode temelje se na vizualnoj identifikaciji mjehurića zraka unutar ksilema biljke. Kavitacija može se ne destruktivno identificirati pomoću nuklearne magnetske rezonanca (NMR) i rendgenske kompjuterizirane tomografije (µCT). Kvalitetniju analizu daje µCT zbog bolje prostorne razlučivosti, iako pri mjerenju postoji mogućnost oštećenje stanica biljke. Vizualne metode su najpouzdanije za detekciju kavitacije, međutim nisu primjenjive kao terenski i rasprostranjeni alat detekcije kavitacije. Zbog svoje ne destruktivne i pouzdane prirode koriste se kao referentno mjerenje kavitacije prilikom korištenja akustičnih metoda. [3]

Akustične metode temelje se na mjerenjima UAE unutar ksilema biljke. UAE predstavljaju mehaničke valove propagirane kroz tkivo biljke koje je moguće mjeriti piezo električnim senzorima postavljenim na površinu stabljike. Akustične metode počele su se razvijati 60-ih godina prošlog stoljeća kada je primijećeno da biljke proizvode UAE kada su podložene dehidraciji. [37] Početno UAE bile su smatrane uzrokom puknuća kavitacijskih mjehurića zraka unutar ksilema te time kao optimalno sredstvo prepoznavanja kavitacije. Daljnjim istraživanjima pokazano je kako emitiranje UAE je aktivno tijekom prirodnog stanja biljke te u stanju nakon totalnog gubitka hidrauličke vodljivosti biljke. [38] Oba navedena stanja biljke isključuju kavitaciju kao jedini uzrok AE. Time su identificirani dodatni uzroci UAE: sužavanje stanične stijenke, formiranje pukotina, skupljanje tkiva kore i kapilarno djelovanje vlakna biljke. [8] Akustične metode su jedine metode za koje nisu potrebni laboratorijski uvjeti. Ne destruktivnost i prilagodljivost akustične metode predstavlja potencijalnu terensku metodu za ranu detekciju kavitacije kod biljaka.

Korištenje strojnog učenja za detekciju kavitacije

Porastom istraživanja detekcije kavitacije rastu broj novih metodologija za rješavanje navedene problematike. Glavna metodologija uključuje korištenje algoritama strojnog učenja na značajkama dobivenih iz UAE za raspoznavanja izvora UAE. [5, 9, 31] Strojno učenje najčešće potpomognut je mjerenjem vodnog potencijala biljke te direktnom vizualizacijom embolizma metodom µ-CT. [5, 9] Problem koji se javlja kod većine istraživanja je nedostatak ispravljanja smetnji kod akvizicije UAE uzrokovanih senzorom. Zbog navedenog problema upitna je ispravnost zaključka izvora UAE dobivenih bez ispravljanja senzorske odzivne karakteristike. Kvalitetno rješenje navedenog problema opisano je radom [4]. Navedeni rad razvija senzorski čvor za akviziciju i klasifikaciju akustičnih emisija biljaka na terenu. Senzorski čvor sastoji se do jednostavne ekstrakcije značajki pomoću kojih se uspješno detektiraju različiti izvori UAE. Korišteni skupovi podataka dobiveni su kontinuiranom akvizicijom UAE u eksperimentima sušenja vinove loze. Radi ubrzanja i kontrole procesa sušenja u većini eksperimenta korištena je klima komora, dok u eksperimentu 6 sušenje je odrađeno prirodnim putem. Proces akvizicije UAE sastojao se od akvizicije UAE piezo električnim senzorom Vallen VS600-Z1, obrade analognog signala Vallen pojačalom AEP3N, digitalizacije signala analogno digitalnim pretvornikom National Instruments USB-DAQ 6366 ADC te pohrana rezultata pomoću Matlab skripte. ADC je digitalizirao UAE s frekvencijom uzorkovanja 2 MHz te 16-bitnom rezolucijom. Odrađena je analiza dobivenih UAE na temelju ekstrakcije značajki vremena pojave pojedine UAE te frekvencije istaknutih vrhova pojedine UAE. Unutar svih skupova podataka identificirano je slično grupiranje frekvencije istaknutih vrhova pojedinih UAE u određenim frekvencijskim pojasevima. Izdvojene su 3 karakteristične grupe UAE pomoću značajke broja istaknutih vrhova pojedinih UAE. UAE bez istaknutih vrhova ili široko pojasne UAE (engl. broadband) čine u prosjeku 25% ukupnih UAE tijekom. Navedene UAE grupiraju se u frekvencijskom pojasu između 100 i 200 kHz. Oko 15% UAE spada u grupu UAE s jednim istaknutim vrhom (engl. single peak) koje se grupiraju u frekvencijskom pojasu oko 200 kHz. Završno oko 60% UAE spada u grupu UAE s više istaknutih vrhova (engl. multiple peak). Za navedene UAE vrh s najvećom magnitudom tipično se grupira oko 200 kHz, dok ostali vrhovi između 200 i 600 kHz. [4] Cilj ovog rada je dodatna analiza navedenih saznanja pomoću metoda strojnog učenja te metoda selekcije značajki u svrsi pronalaska novih značajki i grupacija na temelju kojih je moguće klasificirati UAE po izvoru nastajanja.

Ekstrakcija značajki UAE

Ekstrakcija značajki (engl. feature extraction) je proces obrade sirovih podataka i pretvorbe u numeričke značajke uz očuvanje informacija o izvornom skupu podataka. Numeričke značajke se dovode na ulaz algoritma strojnog učenja koji klasificira skup podataka na temelju značajki. Zbog toga kvaliteta klasifikacije podataka iznimno ovisi o kvaliteti ekstrakcije značajki. Kvalitetna ekstrakcija značajki podrazumijeva izbor značajki relevantnih za domenu i problem koji se namjerava riješiti. [15] Skupovi podataka nad kojima se radi ekstrakcija značajki dobiveni su eksperimentima opisanim u [4]. Izabrano je 7 reprezentativnih skupova podataka prikazani u tablici 1. Ekstrakcija značajki odrađena je jednako na svim skupovima podataka te podrazumijeva nadogradnju na postojeću predobradu iz [4].  Glavni koraci ekstrakcije značajki su izdvajanje validnih emisija iz skupa podataka, ekvilizacija emisija te izračun vrijednost značajki za svaku emisiju. Navedeni koraci prikazani su na slici 1. U slijedećim poglavljima opisuje se implementacija ekstrakcije značajki u Matlabu koja će kasnije biti preslikana na ugradbeni računalni sustav.

Izdvajanje validnih emisija iz skupova podataka

Izdvajanje potencijalnih UAE iz ukupnog skupa podataka na ugradbenom računalnom sustavu odrađuje akvizicijski sustav s postavljenim pragom od 2 mV za početak pohrane pojedine UAE. Međutim navedeni skupovi podataka dobiveni su kontinuiranom pohranom UAE te emisije su izdvojene po intervalima od 3 ms. Zbog toga prvi korak predobrade je odvojiti validne emisije od šuma za svaki vremenski prozoru od 3 ms.

Validacija emisija započinje izbacivanjem nisko frekvencijskih smetnji iz daljnje analize. Nisko frekvencijske smetnje karakterizirane su s maksimalnom magnitudom amplitudnog spektru ispod 100 kHz. U vremenskoj domeni manifestiraju se kao izobličenja spektra prikazana na slici 1.

Slika 1 Emisija uzrokovana nisko frekvencijskom smetnjom

Kako bih se odvojila potencijalna emisija od šuma računa se RMS omotnica signala s prozorom od 100 točaka (50 us). Izračun RMS omotnice daje najveći uvid u amplitudu signala jer daje mjeru snage signala, dok stvara valni oblik koji je lako analizirati. [11] Nad dobivenim valnim oblikom, crvena krivulja na slici 2 lijevo, izdvajamo emisiju na temelju amplitudnog praga određen RMS-om čitave emisije, crni pravac na slici 2 lijevo. Time dobivamo binarnu omotnicu emisije prikazanu na slici 2 desno koja ima vrijednosti jedan u amplitudama potencijalne emisija te vrijednosti nula u amplitudama šuma.

Slika 2 Prikaz izračuna binarne i RMS omotnice signala

Slijedeće radi se vremenska provjera ispravnosti emisija izdvojenih binarnom omotnicom. Emisije su identificirane kao prekratke ako imaju trajanje ispod 15 µs. Na slici 3 lijevo vidimo primjer izdvajanja prekratke emisije s trajanjem o 2 µs. Emisije su identificirane kao preduge ako imaju trajanje iznad 500 µs. Na slici 3 lijevo vidimo primjer izdvajanja preduge emisije s trajanjem od 513 µs. Preduge i prekratke emisije uzrokovane su smetnjama prilikom akvizicije. Navedene emisije se zanemaruju te formiraju se nove binarne omotnice koje uključuje samo validne emisije prikazane desno na slikama 3 i 4.

Slika 3 Prikaz izdvajanja prekratke UE

Slika 4 Prikaz izdvajanja preduge UAE

Amplitudno izbacivanje emisije radi se na temelju akvizicijskog praga od 2 mV. Gdje se emisije s maksimalnom amplitudom ispod 2 mV (lijeva emisija na slici 5) zanemaruju u daljnjoj analizi. Na slici 5 desno vidimo binarnu omotnicu nakon izbacivanja emisije na temelju maksimalne amplitude.

Slika 5 Izbacivanje emisije s maksimalnom amplitudom ispod 2 mV

Završni emisije se izdvajaju pomoću validirane binarne omotnice te se proširuju nulama oko maksimalne amplitude emisije na fiksnu veličinu od 1024 točke ili 512 µs. Broj točaka je izabran kao potencija broja 2 kako bi računanje frekvencijskog spektra emisije pomoću brze fourierove transformacije (FFT) bilo efikasnije. [16] Isto tako kako bi uključio emisije svih trajanja ispod maksimalnog dozvoljenog od 500 µs. Prikaz tipično izdvojenih validnih emisija vidi se na slici 6 lijevo, dok tipična pojedina emisija produžena nulama vidi se na slici 6 desno.

Slika 6 Tipične validne emisije u vremenskoj domeni (lijevo) te pojedina izdvojena emisija proširena nulama (desno)

Ekvilizacija sirovoj emisija

Jedan od najvažnijih koraka unutar navedenog postupka ekstrakcije značajki UAE je ekvilizacija sirovih ultrazvučnih emisija. Ekvilizacija predstavlja metodu kojom ispravljamo nelinearne promjene koji unosi senzor i obrada analognog signala prilikom akvizicije UAE. Za senzor korišteni pri akviziciji podataka definiran je amplitudni spektar frekvencijskog odziva senzora (slika 7 lijevo). Ekvilizacija amplitudnog spektra UAE postiže se množenjem s korekcijskom funkcijom definiranom recipročnim magnitudama frekvencijskog odziva senzora. Kako bi ekvilizirali UAE u vremenskoj domeni potrebno je formirati fazni spektar frekvencijskog odziva senzora u Matlabu. Pomoću alata za procesiranje signala u Matlabu [17] kreiranjem filtra određenog amplitudnog spektra u decibelima automatski se kreira prikladni fazni spektar. Na slici 7 desno prikazan je amplitudni spektar filtra u decibelima (crvena krivulja) koji aproksimira magnitude korekcijske funkcije (žuta krivulja).

Slika 7 Amplitudni spektar frekvencijskog odziva senzora (desno) i njegova korekcijska funkcija (lijevo žuto) aproksimirana filtrom u Matlabu (lijevo crveno))

Iz navedenog filtra računa se impulsni odziv koji se koristi pri ekvilizaciji. Po teoremu konvolucije postupak konvolucije izvornog signala u vremenskoj domeni s impulsnim odzivom filtra ekvivalentan je množenju izvornog signala u frekvencijskoj domeni s magnitudama filtra u frekvencijskoj domeni. [18] Zbog toga postupak ekvilizacije obuhvaća konvoluciju amplituda UAE u vremenskoj domeni s impulsnim odzivom filtra koji aproksimira korekcijsku funkciju u decibelima prikazan na slici 8.

Slika 8 Impulsni odziv filtra koji aproksimira korekcijsku funkciju frekvencijskog odziva senzora

Ekvilizacija primjenjuje se na svakoj dobivenoj izdvojenoj validnoj emisiji. Odnos tipične sirove UAE (plava krivulja) i ekvilizirane UAE (crvena krivulja) prikazan je u vremenskoj domeni (lijevo) i amplitudnom spektru (desno) na slici 9. Prikaz tipične ekvilizirane UAE u vremenskom spektru i amplitudnom spektru vidi se na slici 10.

Slika 9 Sirova (plavo) i ekvilizirana (crveno) emisija UAE u vremenskom (lijevo) i amplitudnom spektru (desno)

Slika 10 Tipična ekvilizirana UAE u vremenskom (lijevo) i amplitudnom spektru (desno)

Izbor i definiranje značajki akustičnih emisija

Izbor reprezentativnih značajki UAE je iznimno bitan kako se čitavi postupak klasifikacije uzroka UAE temelji na grupiranju vrijednosti značajki. Zbog nedostatka informacija o značajkama prikladnim za distinkciju izvora UAE implementirani je izračun većine značajki korištenih u prijašnjim eksperimentima. Primarni skup značajki preuzet je iz literature [9] koja za računanje značajki koristi program AEwin [10]. Dodatno preuzeta je značajka WPF koja je bila uspješna kod razlikovanja uzroka UAE. [5] Završno izabrana je značajka broja istaknutih vrhova u amplitudnom spektru UAE koja potencijalno izdvaja UAE izvore opisana u poglavlju 1.4.[2] Popis izabranih značajki uz prikladne mjerne jedinice i kratice prikazan je na slici 11.

Slika 11 Izabrane značajke uz prikladne mjerne jedinice i kratic

Iz vremenske domene izabrane su značajke definirane na temelju amplituda, energije, te trajanja karakterističnih dijelova UAE:

- Maksimalna amplituda (engl. peak amplitude)

  - Maksimalna apsolutna amplituda UAE izražena u voltima. (slika 12 crvena isprekidana linija)

- Vrijeme uzdizanja (engl. rise time)

  - Vrijeme od početka validne UAE (engl. start time) do pojave maksimalne amplitude UAE u vremenskoj domeni izraženo u sekundama. (slika 12)

- Vrijeme pada (engl. fall time)

  - Vrijeme od pojave maksimalne amplitude UAE do vremena kraja validne UAE (engl. end time)  u vremenskoj domeni izraženo u sekundama. (slika 12)

- Trajanje (engl. duration)

  - Vrijeme trajanja validne UAE izraženo u sekundama. (slika 12)

- Ukupni broj vrhova (engl. total counts)

  - Ukupni broj amplituda UAE koje prelazi predodređeni amplitudni prag.

- Broj vrhova prije maksimalne amplitude (engl. counts to peak)

  - Broj vrhova validne UAE u vremenu prije maksimalne amplitude UAE uključujući maksimalnu amplitudu. (slika 12 crveni križići)

- Broj vrhova poslije maksimalne amplitude (engl counts from peak)

  - Broj vrhova validne UAE u vremenu poslije maksimalne amplitude UAE. (slika 10 crni križići)

- Snaga signala (engl. signal strength)

  - Integral apsolutnih amplituda UAE. Računa se po formuli (1) te izražena je u voltima po sekundi. (slika 12 plava površina)

|  | signal strength=start timeend timeUAE(t) dt | (1) |
| --- | --- | --- |

- Apsolutna energija (engl. absolute energy)

  - Prava energija UAE izražena u džulima. Računa se po formuli (2) gdje 10 kΩ predstavlja referentni otpor tijekom trajanja UAE.

|  | absolute energy=start timeend timeUAE(t)210 kΩ dt | (2) |
| --- | --- | --- |

- RMS

  - Korijen iz srednje vrijednosti kvadrata amplituda validne UAE. Računa se po formuli (3) te izražena je u voltima. (slika 12 crveni pravac)

|  | RMS=start timeend time UAE(t)2durationdt | (3) |
| --- | --- | --- |

- Srednja razina signala (engl. average signal level) ili ASL

  - Korijen iz srednje vrijednosti amplituda validne UAE. Računa se po formuli (4) te izražena je u decibelima.

|  | average signal level=start timeend time20*log10(UAEt)durationdt | (4) |
| --- | --- | --- |

Prikaz vremenskih značajka na tipičnoj UAE može vidjeti na slici 12.

Slika 12 Prikaz vremenskih značajki na tipičnoj UAE

Računanje integrala na diskretnim vrijednostima UAE aproksimira se zbrojem površina pravokutnika između parova susjednih amplituda UAE ovisno o spektru. Visina pravokutnika je određen srednjom vrijednosti između amplituda, dok širina je određena vremenom između amplituda. Grubi prikaz frekvencijske informacije iz značajki vremenske domene daju značajke procjene karakteristične frekvencije vrhova prije i poslije maksimalnoj amplitude i čitavog signala:

- Srednja frekvencija (engl. average frequency)

  - Frekvencija pojavljivanja svih vrhova u validnoj UAE.  Računa se po formuli (5) te izražena je u herzima.

|  | average frequency= total countsduration | (5) |
| --- | --- | --- |

- Inicijacijska frekvencija (engl. initiaton frequency)

  - Frekvencija pojavljivanja vrhova u vremenu uzdizanja validne UAE. Računa se po formuli (6) te izražena je u herzima.

|  | inititaton frequency= counts to peakrise time | (6) |
| --- | --- | --- |

- Frekvencija odjeka (engl.  reverberation frequency)

  - Frekvencija pojavljivanja vrhova u vremenu pada validne UAE. Računa se po formuli (7) te izražena je u herzima.

|  | reverberation frequency= counts from peakfall time | (7) |
| --- | --- | --- |

Za kvalitetan prikaz informacija frekvencijske domene značajke se računaju na jednostranom amplitudnom spektru UAE s oznakom UAE_fft_abs(f). Frekvencijske značajke su definirane na temelju magnituda amplitudnog spektra UAE te frekvencija karakterističnih dijelova UAE:

- Maksimalna magnituda (engl. peak magnitude)

  - Maksimalna apsolutna magnituda amplitudnog spektra UAE izražena u voltima. . (slika 13 crveni pravac)

- Frekvencija maksimalna magnitude (engl. peak frequency)

  - Frekvencija maksimalne apsolutne magnitude amplitudnog spektra UAE izražena u herzima. . (slika 13 plava isprekidana linija)

- Frekvencija centroida (engl. centroid frequency)

  - Frekvencija centroida amplitudnog spektra UAE izražen u herzima. Računa se po formuli (8). . (slika 13 crvena isprekidana linija)

|  | FC= fbeginfendf*UAE_abs_fftf dffbeginfendUAE_abs_fftf df | (8) |
| --- | --- | --- |

Grupacije emisija na temelju značajke kao frekvencija maksimalne magnitude najčešće su povezane s rezonantnom frekvencijom senzora. Zbog toga ne čini se prikladnim koristiti samo takve značajke za razlikovanje izvora UAE. Kako bi izbjegli utjecaj senzora na rezultate izabrane su i značajke koje opisuju relativnu frekvenciju maksimalne magnitude te koje su pokazano kao dobri klasifikatori UAE po izvoru[4, 5]:

- Težinska maksimalna magnituda (engl. weighted peak frequency) ili WPC

  - Težinska maksimalna magnituda amplitudnog spektra UAE koristi se kombinacija informacija značajki PF i CF kako bi smanjila podložnost na utjecaj senzora.[2] Računa se po formuli (9) te izražena je u herzima. (slika 13 crna isprekidana linija)

|  | WPF= peak frequency*frequency centroid | (9) |
| --- | --- | --- |

- Broj istaknutih frekvencijskih vrhova (engl. number of frequency peaks)

  - Istaknuti vrhovi u frekvencijskoj domeni određuju se kao vrhovi minimalne širine frekvencijskog pojasa od 10 kHz te minimalne razlike u vrijednosti magnituda od susjednih točaka u iznosu od 25% maksimalne magnitude spektra.

- Frekvencija istaknutog vrha (engl. prominent peak frequency)

  - Frekvencija istaknutog vrha maksimalne magnitude. Na značajku manje utječe  senzora od frekvencije maksimalne magnitude. Pokazano kvalitetan za korištene skupove podataka. (slika 13 vrhovi označeni trokutima)

Slika 13 Prikaz frekvencijski značajki na tipičnoj UAE

Posljednje izabrane su frekvencijske značajke koje mjere kontribucije određenih frekvencijskih pojasa u ukupnom frekvencijskom spektru. Parcijalna snaga određenog frekvencijskog pojasa između frekvencija f1 i f2 određena je omjerom snage signala u određenom frekvencijskom pojasu i ukupne snagu frekvencijskog spektra. Računa se po formuli (10) te izražena je u postocima.

|  | PPf1,f2= f1f2UAE_abs_fftf2 df fbeginfendUAE_abs_fftf2 df | (10) |
| --- | --- | --- |

Za korištene skupove podataka na temelju prijašnjih analiza opisanih u [4] formiraju se karakteristične grupe u određenim frekvencijskim pojasevima. Na temelju očekivanih grupacija izabrane su parcijalne snage prikazane slikom 14:

- Parcijalna snaga 1 (engl. partial power 1)  (slika 14 plavo)

  - Parcijalna snaga u frekvencijskom pojasu između 0 i 100 kHz. Očekivano najmanji postotak zbog utjecaja ekvilizacije te senzorskog propusnog pojasa.

- Parcijalna snaga 2 (engl. partial power 2) . (slika 14 zeleno)

  - Parcijalna snaga u frekvencijskom pojasu između 100 i 250 kHz. Očekivano najviši postotak UAE kako obuhvaća primarnu grupaciju UAE.

- Parcijalna snaga 3 (engl. partial power 3) . (slika 14 crveno)

  - Parcijalna snaga u frekvencijskom pojasu između 250 i 425 kHz. Očekivana većina preostalih emisija koje obuhvaćaju drugu grupaciju.

- Parcijalna snaga 4 (engl. partial power 4)  (slika 14 ljubičasto)

  - Parcijalna snaga u frekvencijskom pojasu između 450 i 800 kHz. Očekivano mali postoci UAE.

Slika 14 Prikaz parcijalnih snaga tipične UAE

Analiza rezultata ekstrakcije značajki

Na slikama 19 i 20 prikazana je statistička analiza izbačenih UAE na temelju kriterija opisanih u poglavlju 2.1. te raspodjela emisija u grupe po broja istaknutih vrhova za svaki skup podataka. Usporedbom s rezultatima iz [4] uočavamo smanjenje broja ukupnih emisija zbog strožeg izbora validnih UAE. Isto tako uočavamo drastične promjene u broju UAE bez istaknutih vrhova nastale zbog proširivanja UAE nulama (slika 15desno) umjesto okolnim amplitudama signala koji mogu uključivati šum (slika 15 lijevo). Time istaknuti vrhovi frekvencijskoj domeni postaju izraženiji te frekvencijski spektar UAE se sastoji od jednog ili više istaknutih vrhova. Na slici 16 lijevo vidi se tipična emisija bez istaknutih vrhova opisana u [4]. Nakon promjene u proširivanje emisije nulama frekvencijski spektar pronalazi više istaknutih vrhova. (slika 16 desno)

Slika 15 Pronađena emisija proširena okolnim amplitudama (lijevo) ili proširena nulama (desno) u vremenskoj domeni

Slika 16 Pronađena emisija proširena okolnim amplitudama (lijevo) ili proširena nulama (desno) u frekvencijskoj domeni

Korelacija distribucija frekvencije maksimalne magnitude i frekvencije istaknutog vrha iznosi preko 90%. Kako je frekvencije istaknutog vrha kvalitetnija značajka u nastavku rada zamijeniti će značajku frekvencije maksimalne magnitude. Referiranje na frekvenciju maksimalne magnitude odnositi će se zapravo na frekvenciju istaknutog vrha.

Prikazom frekvencija maksimalne magnitude UAE u vremenu dolaska UAE uočljive su slične karakteristične grupacije iz [4]. Navedeno je prikazano slikom 17 samo za skup podataka dobiven iz eksperimenta 6 kako je najreprezentativniji. Uočljivo je  kako UAE bez istaknutih vrhova (žute točke) zamjenjuje UAE s više vrhova (crvene točke), dok UAE s jednim istaknutim vrhom (crne točke) ostaju grupirane oko 200 kHz. Na slici 18. vidi se detaljniji prikaz UAE s više istaknutih vrhova gdje su frekvencije prva tri vrha najvećih magnituda označene slijedno bojama crveno, plavo i zeleno.

Slika 17 Prikaz frekvencija maksimalne magnitude UAE u vremenu dolaska UAE s označenim UAE bez(žuto), s jednim (crno) i s više istaknutih vrhova (crveno)

Slika 18 Prikaz frekvencija maksimalne magnitude UAE u vremenu dolaska UAE s označenim UAE bez(žuto), s jednim (crno) i s više istaknutih vrhova za prvi 3 najvećih amplituda (#1 crveno, #2 plavo, #3 zeleno)

Slika 19 Statistička analiza izbačenih UAE za sve skupove podataka na temelju kriterija opisanih u poglavlju 2.1.

Slika 20  Statistička raspodjela validnih UAE u grupe po broja istaknutih vrhova za svaki skup podataka

Promatranjem distribucija značajki za više skupova podataka uočavamo sličnosti.

Je li potrebno opisati distribuciju pojedinih bitnih značajki?

Skaliranje skupa značajki

Skaliranje je potrebna kako bi algoritam strojnog učenja svaku značajku gledao s jednakom važnosti. Skaliranjem značajke na različitim mjernim rasponima svode se na zajednički raspon vrijednosti uz očuvanje originalne distribucije. Izabrane značajke skalirati će se na vrijednosti od 0 do 1 izračunom prikazanim formulom (11) gdje X označava vrijednosti značajke.

|  | scaled X=X-min⁡{X}maxX-min⁡{X} | (11) |
| --- | --- | --- |

Određene značajke mogu sadržavati stršeće vrijednosti (engl. outliers) koje iskrivljuju distribuciju značajke. U navedenom slučaju potrebno je ispraviti originalnu distribuciju prije skaliranja. Konačni izbor minimalne i maksimalne vrijednosti značajke odrediti će se na temelju mjernih granice značajki. Na primjeru vremenskih značajki maksimum mjerne granice određen je maksimalnom veličinom emisije od 512 µs. Međutim za značajke kao maksimalna amplituda ili energija mjerna granica je neodređena te ovisi o fizikalnim svojstvima uzroka UAE koja su nepoznati. Za takve značajke fiksne granice određuju se na temelju ukupne minimalne i maksimalne vrijednosti izabranih skupova podataka poslije izbacivanja stršećih vrijednosti. Izbacivanje stršećih vrijednosti temelji se na izračunu raspona vrijednosti između prvog i trećeg kvartila ili IQR. Na slici 21 prikazana je distribucija značajke maksimalne amplitude za skup podataka 6. Isto tako prikazane su fiksne granice za navedenu značajku određene pomoću IQR metode. Vidi se kako navedeni raspon između 25. i 75. percentila nije prikladan za distribucije izračunatih značajki jer identificira ispravne vrijednosti kao stršeće. Promjenom raspona IQR-a između 5. i 95. percentila dobivaju se zadovoljavajući rezultati prikazani slikom 22. Pomoću modificiranog IQR-a računaju se maksimalne i minimalne vrijednosti svih značajki bez stršećih vrijednosti posebno za svaki korišteni skup podatak na temelju formule (12).

|  | IQR=95. percentil-5. percentil maxvalue=95. percentil+ IQR*1.5, minvalue=5. percentil- IQR*1.5, | (12) |
| --- | --- | --- |

Slika 21 Ograničenje  25. i 75. percentilom (crvene iscrtkane linije) distribucija značajke maksimalne amplitude za skup podataka 16

Slika 22 Ograničenje  5. i 95. percentilom (crvene iscrtkane linije) distribucija značajke maksimalne amplitude za skup podataka 16

Na slici 23. vidi se završni izbor maksimalnih i minimalnih vrijednosti pojedine značajke koji će koristiti za skaliranje značajki za svaki skup podataka.

Slika 23 Završni izbor maksimalnih i minimalnih vrijednosti pojedine značajke koji će koristiti za skaliranje značajki za svaki skup podataka

Pregledom distribucija dobivenih s skaliranjem s fiksnim globalnim parametrima za određene skupove podataka nije ispravilo distribuciju koje unose stršeće vrijednosti. Slika potrebna! Ovakav rezultat je očekivani kako globalni maksimumi najviše ovise o skupu podataka s najvećim vrijednostima. Bolje rješenje od fiksnih parametara bila bi normalizacija na varijancu (engl. z-score)  gdje se vrijednosti značajke oduzimaju se sa srednjom vrijednosti  i podijele sa standardnom devijacijom svake značajke prikazano formulom (13).

|  | z-score=feature- µfeatureσfeature | (13) |
| --- | --- | --- |

U tome slučaju normalizirani podatci imaju srednju vrijednost 0 te standardnu varijaciju 1. Time će se sve značajke grupirati oko nule što otežava odvajanje grupa značajki te drastično mijenja originalne distribucije značajki. Zbog toga jedino primjenjivo rješenje je prije opisano skaliranje.

Nenadzirano i polu-nadzirano strojno učenje

Ekstrakcijom značajki dobiva se skup značajki koji algoritam strojnog učenja treba grupirati po izvoru UAE. Izbor algoritma strojnog učenja najviše se bazira na označenosti ulaznog skupa značajki. Ne i polu označenost određenih korištenih skupova podataka ograničava izbor metoda strojnog učenja na nenadzirano učenje i polu-nadzirano učenje. Nenadzirano strojno učenje koristi metode strojnog učenja za analizu ili grupiranje neoznačenog skupa podataka. Nenadzirano učenje po vrsti zadatka može se podijeliti na grupiranje (engl. clustering), procjenu gustoće (engl. density estimation), otkrivanje novih ili stršećih vrijednosti (engl. novelty/outlier detection) te smanjenje dimenzionalnosti (engl. dimensionality reduction). Polu-nadzirano učenje koristi se kada je mali dio skup podataka označen, dok je većina ne označena. Grupiranja neoznačenog dijela podataka potpomognuto je poznatim oznakama za optimalnije odvajanje grupa. U ovom radu koristiti će se smanjenje dimenzionalnosti radi početne analize skupa značajki opisano u poglavlju 3.1. na temelju koje će se raditi grupiranje podskupa značajki opisano u poglavljima 3.2., 3.3 i 3.4 Mogućnosti polu-nadziranog učenja analizirati će se u poglavlju 3.5.

Smanjenje dimenzionalnosti

Kod velikog broja značajki smanjenje dimenzionalnosti omogućuje lakši primjenu metoda strojnog učenja nad značajkama. U ovom radu smanjenje dimenzionalnosti omogućiti će početnu korelacijsku te vizualnu analizu skupa značajki koja će pomoći kod selekcije značajki.  Isto tako omogućiti će izbacivanje određenih značajki iz skupa značajki. Metoda prikladna smanjenje dimenzionalnosti dobivenog ulaznog skup značajki je analiza principalnih komponenti ili PCA [3, 24].

PCA transformira ulazne značajke u jednak broj novih značajki koje nazivamo principalne komponente. Principalne komponente rangirane su po količini varijacije koje sadrže iz početnog skupa značajki. Prva principalna komponenta čini većinu varijance unutar skupa značajki. Druga principalna komponenta čini drugi najveću količinu varijance unutar skupa značajki te ne korelira s prvom principalnom komponentom. Ostale principalne komponente prate navedeni postupak. Pretpostavka PCA je da visoka varijanca značajke predstavlja veću količinu informacije koju značajki pridonosi skupu podataka. Na temelju navedene pretpostavke principalne komponente s niskom varijacijom se zanemaruju te posljedično smanjuje se dimenzionalnosti skupa značajki. Isto tako značajke koje visoko koreliraju s principalnim komponentama visoke varijacije su optimalne za korištenje pri grupiranju skupa podataka.

Preduvjeti za primjenu PCA jesu normalizirani ulazni skup značajki te postojanje primjetljivih korelacijskih odnosa između značajki. Normalizaciju je potrebno odraditi normalizacijom na varijancu opisanu formulom (13) kako PCA koristi standardne devijacije značajki za izračun principalnih komponenti. Korelacijski odnosi definiraju mogućnosti linearne kombinacije značajki u nove značajke kako bih se smanjila dimenzionalnost skupa značajki. [22] Analiza međusobnih korelacija značajki nad svim skupovima pokazuje konzistentno pojavljivanje 6 sličnih visoko pozitivno koreliranih grupa unutar skupa značajki prikazani slikom 19. Isto tako mogu se izdvojiti 3 visoko negativno korelacijska odnosa između grupa određenih značajki prikazani slikom 24.

Većina visoko korelacijskih grupa posljedica je sličnosti izračuna navedenih značajki. Iznimka je odnos 1 prikazan slikom 25 koji je uzrok karakterističnih svojstva UAE gdje se većina energije frekvencijskog spektra raspoređuje isključivo ispod 250 kHz u PP2 pojasu ili iznad 250 kHz u PP3 pojasu. Visoke energije u PP2 pojasu očituju se niskom srednjom energijom frekvencijskog spektra što se očituje u manjim vrijednostima WPC i frekvencije centroida.

Slika 24 Konzistentne visoko pozitivno koreliranih grupa unutar skupa značajki

Slika 25  Visoko negativni korelacijski odnosi između grupa određenih značajki unutar skupa značajki

Rasponi pozitivnih korelacija unutar visoko koreliranih grupa značajki iznose između 65% i 99%, dok rasponi negativnih korelacija između grupa značajki iznose između -50% do -90%. Navedeni rasponi prikazani zadnjim stupcem na slikama 24 i 25 dobiveni su izračunom maksimalne i minimalne korelacije između svih značajki za sve skupove podataka. Time su određeni najgori i najbolji slučaj korelacije između značajki koji ako poprimaju visoke vrijednost dokazuju konzistentnost korelacija. Koreleogrami za najveće i najmanje korelacije između značajki za sve skupove podataka vide se na slikama 26 i 27 slijedno.

Slika 26 Koreleogram najvećih korelacija između značajki za sve skupove podataka

Slika 27 Koreleogram najmanjih korelacija između značajki za sve skupove podataka

Kako korelacijski odnosi svih skupova podataka uključuju slične grupe značajki u nastavku PCA će se izvesti samo na najreprezentativnijem skupu podataka dobivenim eksperimentom 6. [4] Postupak PCA započinje izračunom kovarijance između svih značajki po formuli (14) koje čine u matricu kovarijance.

|  | CovX , Y= i=1N(Xi-µX )(Yi-µY )N-1 | (14) |
| --- | --- | --- |

Iz matrice kovarijance računa se dekompozicija na eigen vrijednosti te eigen vektore. [23] Eigen vektori predstavljaju principalne komponente, dok eigen vrijednosti predstavljaju iznos varijance čitavog skupa značajki koju određena principalna komponenta sadrži. [23] Slika 28 pokazuje kako prvih 6 principalnih komponenti sadrži 85% varijance unutar skupa značajki. Time daljnja analiza fokusirati će se na navedene principalne komponente.

Slika 28 Prikaz postotka varijance koje prvih 10 komponenti unosi u skup značajki. Crveno su označene principalne komponente koje čine 85% varijance skupa značajki.

Koreleogramom na slici 29 dobiva se aproksimirani uvid kombinacijom kojih značajki su dobivene određene principalne komponente. Značajke koje najviše definiraju određenu komponentu koristiti će se kao informacija potencijalno kvalitetnih značajki za korištenje kod grupiranja.

Prva principalna komponenta najviše korelira s energijskim značajkama opisanim grupom 3 na slici 24. Druga principalna komponenta snažno korelira s PP2 te opisuje odnos 1 na slici 25. Treća principalna komponenta visoko negativno korelira s energijskim značajkama te snažno korelira s grupama značajki 1 i 4 na slici 24 povezanim s vremenom i brojem vrhova prije maksimalne amplitude. Četvrta principalna komponenta prati odnos 3 na slici 25 te visoko korelira s grupom 2 pa opisuje vrijeme i broj vrhova poslije maksimalne amplitude. Peta principalna komponenta visoko korelira s PP1 i incijacijskom frekvencijom pa opisuje frekvencijski pojas prije maksimalne amplitude. Šesta principalna komponenta opisuje pojas PP3 s kojim snažno korelira. Kako vrijeme trajanja UAE ima relativno mali utjecaj na principalne komponente izbacuje iz skupa značajki te smanjuje se broj značajki u skupu na 22.  Zbog normalizacije s varijancom navedeni podaci u prostoru principalnih komponentna grupirani su bez vizualno distinktnih grupa. Navedeni podaci prikazani su u prostoru prve 3 principalne komponentne na slici 30. Označavanjem UAE emitiranih do 350 h, prikane na slici 30 crveno, ne uspijevaju se izdvojiti vizualno distinktne grupe u prostoru principalnih komponenti.

Slika 29 Koreleogram principalnih komponenti i originalnih značajki za skup značajki dobiven eksperimentom 6

Slika 30 UAE ne uzrokovane kavitacijom (crveno) i nepoznatog uzroka (žuto) u prostoru prve 3 principalne komponente

Izbor metode grupiranja skupa značajki

Grupiranje skupa je najvažniji korak prilikom određivanja izvora UAE. Grupiranje je postupak pronalaženja prirodnih grupa unutar skupa značajki na temelju pretpostavke postojanja navedenih grupa. Navedeni skup podataka te ugradbena implementacija algoritma grupiranja postavljaju određene zahtjeve koja metoda grupiranja treba zadovoljiti:

- Deterministička pripadnost grupi – svaki podatak je grupiran u samo jednu grupu

- Početno nepoznat broj grupa – grupiranje samo određuje prirodnih broj grupa

- Robusnost svojstva grupe – podržano grupiranje grupa arbitrarnog oblika, veličine i gustoće

- Otpornost na šum – grupiranje prepoznaje i odvaja šum od grupa

- Niska složenost – grupiranje je unosi minimalna vremenska i memorijska ograničenja

Većina metoda baziranih na patricijskom i hijerarhijskom grupiranju dizajnirano je za pronalazak grupa sferičnog i konveksnog oblika. Metode grupiranja koje podržavaju grupe arbitrarnog oblika grupiraju temelje se na određivanja gustoće podataka te skraćeno se nazivaju DBCLA. DBCLA metode iz početnog nepoznatog broja grupa određuju prirodne grupe na temelju pronalasku područja veće gustoće prostora značajki. Isto tako DBCLA su otporne na šum koji je određen područjima niske gustoće prostora značajki.

Metode DBCLA mogu se podijeliti na temelju načina izračuna gustoće, osjetljivosti na ulazne parametre, načinu rada izvršavanja grupiranja te vrsti ulaznih podataka.

Po načinu izračuna gustoće DBCLA metode dijele su u 4 klase:

- Gustoća bazirana na pojedinoj točci – izračun gustoće svake točke na temelju broja točaka koje se nalaze u njezinom susjedstvu.

- Gustoća bazirana na ćelijama – početna podjela prostora značajki u mrežu ćelija te izračun gustoće svake ćelije baziran na broju točaka unutar ćelije.

- Gustoća bazirana na vjerojatnosti – izračun gustoće na temelju funkcije gustoće dobivenu iz vjerojatnosnog modela skupa značajki

- Gustoća bazirana na odnosu između točaka – izračun gustoće temeljen na odnosima susjednih točaka

Efikasnost metoda DBCLA baziranih na gustoći ćelija dobiva se smanjenjem broja izračuna kako je prostor podijeljen na ćelije. Isto tako podjela prostora na ćelije omogućuje lakši sekvencijalni rad algoritma. Pretpostavka navedenih metoda je da podjela prostora na ćelije se računa samo jednom te ne utječe na složenost algoritma. Time rezultat algoritma izrazito ovisi o izboru veličine ćelije te parametru minimalne gustoće ćelije što nije prikladno za korištene skupove podataka.

Bitna podjela DBCLA metoda temelji se na osjetljivosti metode na promjenu ulaznih parametara. Kako bih metoda grupiranja mogla raditi za više skupova podataka s različitom distribucijom gustoća u prostoru značajki potrebna je određena neovisnost na ulazne parametre. Time favoriziraju se metode DBCLA koje su prilagođuju promjenama ulaznih parametara.

Načinu rada izvršavanja grupiranja može biti sekvencionalan, paralelan ili distribuiran. Za potrebe implementacije algoritma na ugradbenom računalnom sustavu jedino je primjenjiv sekvencionalan rad način rada.

Završno određene DBCLA metode podržavaju samo određene vrste skupa podataka. Za korištene skupove podataka primjenjive su metode koje podržavaju prostorne podatke. Klasifikacija skupa od 32 DBCLA metode  po navedenim kategorijama prikazana je slikom 31. Pomoću analize kategorija sužava se izbor metoda na sekvencionalne metode, ne osjetljive na promjenu ulaznih parametara čiji izračun gustoće se ne temelji na ćelijama te podaci su prostornog tipa. U navedene kategorije spadaju metode OPTICS, HDBSCAN te  dinamičko grupiranje na temelju gustoće. OPTICS algoritam na izlazu daje određeni poredak točaka skupa podataka umjesto eksplicitne strukture grupiranja uz složenost O(N2). S druge strane HDBSCAN rezultira eksplicitnim grupama uz složenost O(k*N2) gdje je k broj dimenzija. [19,27,28] Dinamičko grupiranje na temelju gustoće primarno se koristi kada je potrebno dinamički dodati ili izbaciti točku iz postojećih grupa uz minimalnu vremensku složenost. Za navedeni postupak potrebno je pamtiti informacije o svim točkama.[25] Optimalna metoda izabrati će se na temelju mogućnosti blokovskog rada metode na ugradbenom računalnom sustavu. Blokovski rad definiran je sekvencionalnim dovođenjem manjeg dijela podataka (bloka) na ulaz metode grupiranja. Grupe dobivene prijašnjim blokom podataka spajaju se u nove grupe dolaskom novog bloka podataka. Isto tako zbog memorijskih ograničenja metoda jedino pamti određeni dio posljednje izračunate grupe podataka. Time dinamičko grupiranje na temelju gustoće nije primjenjivo. Navedeni blokovski način rada je uspješno implementiran za OPTICS algoritam na SENSIRRIKA firmware-u za dvodimenzinalne skupove podataka. [26] Zbog dostupne implementacije i relativne sličnosti OPTICS i HDBSCAN-a za metodu grupiranja izabrati će se OPTICS algoritam.

Slika 31 Klasifikacijski tablica 32 DBCLA metode po kategorijama [19]

OPTICS algoritam

OPTICS (engl. Ordering points to identify the clustering structure ) algoritam je metoda grupiranja na temelju gustoće podataka. OPTICS na ulazu dobiva parametre ε i MinPts pomoću kojih se definira gustoća točaka. Parametar ε definira ԑ-susjedstvo točke p kao hipersferu radijusa ԑ u k-dimenzionalnom prostoru sa središtem u navedenoj točci p gdje je k broj značajki ulaznog skupa podataka. Pomoću parametra MinPts i ε-susjedstva definiraju se  klase točaka:

- Jezgrena točka - točka koja unutar svog ε -susjedstva sadrži barem MinPts-1 točaka.

- Rubna točka - točka koja unutar svog ε -susjedstva sadrži dvije do MinPts-1 točaka.

- Točka šuma - točka koja unutar svog ε -susjedstva sadrži samo samu sebe.

OPTICS algoritam bazira se na računanju i usporedbi točaka po jezgrenoj udaljenosti (engl. core distance) i dohvatnoj udaljenosti (engl. reachability distance) prikazane na slici 32. Jezgrena udaljenost definirana je samo za jezgrene točke, inače je nedefinirana. Jezgrena udaljenost ε’ jezgrene točke p definira se kao euklidska udaljenost između točke p i točke unutar njezinog ԑ-susjedstva takva da točka p sadrži točno MinPts-1 susjeda unutar ε’-susjedstva. Dohvatna udaljenost točke p definirana se u odnosu na drugu točku q ako je točka q jezgrena točka. Inače dohvatna udaljenost je nedefinirana. Dohvatna udaljenost točke p u odnosu na točku q je veća vrijednost od jezgrene udaljenosti točke q i euklidske udaljenost između točke p i q.

Slika 32 Prikaz izračuna jezgrene i dohvatne udaljenosti

OPTICS algoritam u Matlabu implementiran je na temelju algoritma definiranog u članku [7]. Algoritam kreira redoslijed skupa podataka, dohvatne udaljenosti i jezgrene udaljenosti za svaku točku iz ulaznog skupa podataka. Iz navedenih informacija moguće je izračunati grupe skupa podataka. Uzima se prva neobrađena točka te određuju se točke ε-susjeda i jezgrena udaljenost. Određivanje ε-susjeda zahtjeva računanje euklidske udaljenosti od od točke koja se obrađuje do svake točke skupu podataka. Incijalizira se dohvatna udaljenost kao nedefinirana dodaje se točka unutar liste redoslijeda točka. Ako jezgrena udaljenost nije definirana algoritam završava obradu trenutne točke te uzima slijedeću neobrađenu točku. Kada je definirana jezgrena udaljenost algoritam pohranjuje točka ε-susjede u listu susjeda. Zatim točke unutar liste susjeda sortiraju se uzlazno prema dohvatnoj udaljenost od točke koja se obrađuje. Za slijedeću točka koje će se obraditi izabire se točka susjeda s najmanjom dohvatnoj udaljenosti. Izabrana točka ponovo se obrađuje po opisanom postupku te ako je jezgrena točka njezini susjedi se dodaju u listu susjeda i ponovo sortiraju po dohvatnoj udaljenosti.  Time iterativno se obrađuju susjedi jezgrenih točaka, dok postoje. Kada lista susjeda postane prazna algoritam uzima slijedeću neobrađenu točku iz liste preostalih neobrađenih točaka, dok sve točke nisu obrađene. Dijagram toka izvedbe OPTICS algoritma prikazan je slikom 33.

Slika 33 Dijagram toka OPTICS algoritma

Rezultat OPTICS algoritma je list dohvatnih udaljenosti i lista redoslijeda obrade točaka. Iz navedenog moguće je prikazati dohvatnu krivulja (engl reachability curve) pomoću koje se izdvajaju grupe. Unutar krivulje grupe su prikazane kao doline gdje točke unutar grupe imaju bliske dohvatne udaljenosti. Navedene grupe razdvojene su stršećim vrijednostima s visokim vrijednostima dohvatnih udaljenosti. Iz rezultata OPTICS algoritma ekstrahiraju se grupe pomoću algoritma ekstrakcije grupa opisanim u poglavlju 3.3. Rezultat OPTICS algoritma nad podskupom značajki snage signala, frekvencije i maksimalne magnitude signala dobivenih iz eksperimenta 6 vidi se na slici 34.

Slika 34 Dohvatna krivulja za skup podataka 6

Gradijentno grupiranje

Ekstrakcija grupa iz dohvatne krivulje odraditi će se pomoću algoritma gradijentnog grupiranja (engl. gradient clustering). Implementacija gradijentnog grupiranja prati pseudokod iz članka [29]. Gradijentno grupiranje bazira se na principu određivanja točaka infleksije (engl ineflexion points). Kako bih definirali točke infleksije potrebno je prvo definirati izračun gradijenta između točaka. Gradijent između susjednih točaka x i y dohvatne krivulje predstavlja razinu promjene njihovih dohvatnih udaljenosti.  Gradijent se modelira kao 2D vektor prikazan slikom 35 gdje y os predstavlja vrijednosti dohvatnih udaljenosti točaka, dok x osi predstavlja poredak točaka. Pretpostavkom da je svaki susjedni par točaka odvojen širinom w gradijent gx,y točaka x i y prikazan je formulom (15) gdje R predstavlja dohvatnu udaljenost određene točke. Izračuna gradijenta prikazan je formulom (16).

Slika 35 Gradijentni vektor susjednih točaka x i y unutar dohvatne krivulje

|  | gx,y=wx.R-y.R | (15) |
| --- | --- | --- |
|  | gx,y=w * (y. R - x. R) - w * (z. R - y. R) | (16) |

Promjena gradijenata susjednih točaka računa se pomoću indeksa infleksije (engl. inflexion index). Indeks infleksije predstavlja kosinus kuta između vektora gradijenata. Kada gradijenti imaju isti smjer kut između njih jednak je 180 stupnjeva te kosinus navedenog kuta jednak je -1. U slučaju da se gradijenti jako razlikuju njihov kut biti će manji od 180 stupnjeva te kosinus će iznositi vrijednostima većim od -1. Za točku y s prethodnom točkom x i slijedećom točkom z indeks infleksije II(y) računa se po formuli (17).

|  | IIy=cos ϕ(gx,y,gy,z)= -w2+(x.R-y.R)(z.R-y.R)gx,y gy,z | (17) |
| --- | --- | --- |

Bitno je uočiti da se za prvu i zadnju točku dohvatne krivulje ne može računati indeks infleksije. Točka infleksije je točka unutar dohvatne krivulje za koju se gradijent susjednih točaka iznimno promjenio. Točke infleksije označavaju potencijalne točke početka ili kraja grupe. Algoritam kao ulazne parametre dobiva dohvatne udaljenosti poredane po redoslijedu obrađivanja točaka OPTICS-a, zadana udaljenost između susjednih točaka te prag kuta nagiba t. Time točka infleksije je točka čiji indeks infleksije je veći od pragu kuta nagiba t. Određivanjem svih točaka infleksije unutar dohvatne krivulje dobivaju se početne i kranje točke potencijalnih grupa. Potencijalne grupe se spajaju u jednu ako određena grupa sadrži 80% točaka druge grupe. Isto tako grupe koje sadrže točku šuma izbacuju se kao potencijalne grupe. Time ekstrahiraju se grupe definirane točkama infleksije na početku i kraju grupe. Rezultati ekstrakcije grupa najviše ovise o detekciji ne jezgrenih točaka OPTICS algoritmom. Parametri t i w postavljeni su na fiksne vrijednosti 0.5 i 160 slijedno zbog malog utjecaja na konačan rezultat ekstrakcije grupa. Rezultat gradijentnog grupiranja nad podskupom značajki snage signala, frekvencije i maksimalne magnitude signala dobivenih iz eksperimenta 6 vidi se na slici 36.

Slika 36 Rezultat gradijentnog grupiranja nad podskupom značajki snage signala, frekvencije i maksimalne magnitude signala dobivenih iz eksperimenta 6

Metoda izbora ulaznih parametara

Kod OPTICS algoritma ulazni parametri ε i MinPts definiraju minimalnu gustoću točaka skupa značajki kako bih bile prepoznate kao grupa. Gustoćom točke smatra se broj točaka unutar ε-susjedstva. Za ulazni skup od 3 značajke minimalna gustoća točke određena je formulom (18) gdje ε-susjedstva definira sferu radijusa ε.

|  | minimalna gustoća točke= MinPts4π3*ε3 | (18) |
| --- | --- | --- |

Točke unutar grupe formiraju se na temelju minimalne gustoće. Ako točke unutar grupe imaju veću gustoću od minimalne tada će biti definirane kao šum. Smanjenjem ε ili povećavanjem MinPts povećava se minimalna gustoća potrebna da grupa bude prepoznata. Kako bih OPTICS algoritam pronašao sve prirodne grupe unutar skupa značajki potrebno je poznavati gustoće grupe najmanje gustoće kako bih se ispravno postavili ulazni parametri. Zadani problem rješava se algoritmom izbora ε za zadani skup podataka i fiksni MinPts. Algoritam za svaku točku skupa podataka računa udaljenosti do MinPts najbližih susjeda. Navedene udaljenosti sortiraju se uzlazno se prikazuju krivuljom prikazana slikom 37. ε određujemo kao točku kod koje se je promjena vrijednosti krivulje najizraženija. Jednako kao na dohvatnoj krivulji navedena promjena u vrijednostima označava točke šuma. [34] Točka najveće promjene pravca predstavlja točku “koljena“ pravca (engl. knee point) koja se računa kao maksimalna udaljenost točke i krivulje od pravca koji prolazi kroz točke početka a i kraja b krivulje po formuli (19).

|  | koljeno krivulje= maxxb-xaya-yi-xa-xiyb-yaxb-xa2+ yb-ya2 | (18) |
| --- | --- | --- |

Slika 37 Poredane udaljenosti točaka do MinPts najbližih susjeda

Testiranjem metoda izbora ε za fiksni MinPts jednak 10 na podskupu od 3 značajke u većini slučajeva pronalaze se sve prirodne grupe unutar skupa značajki. (slika 38) Međutim za određen podskupove značajki potrebno je promijeniti smanjiti ili povećati vrijednost parametra ε kako bih algoritam ispravno grupirao. Za sve podskupove značajki svih korištenih skupova podataka utvrđuje se kako najbolje vrijednosti  ε parametra padaju u rasponu 0.03 ispod i iznad procijenjenog ε. Na slici 38 lijevo vidi se grupiranje kada je procijenjeni ε parametar preveliki te ispravljeno grupiranje na slici 38 desno.

Slika 38 Grupiranje podskupa značajki skupa podataka 6 za procijenjeni ε (lijevo) te ispravljeni ε (desno)

Polu-nadzirano grupiranje

Polu-nadzirano strojno učenje je strojno učenje koje koristi malu količinu skupa podataka za koje postoje oznake kako bih  poboljšalo grupiranje veliku količinu neoznačenog skupa podataka. Za korištene skupove podatka polu-nadzirano učenje jedino je primjenjivo na skup podataka dobivenim eksperimentom 6 koji je djelomično označen. Unutar eksperimenta 6 faza sušenja nastupa nakon 350. sata izvođenja eksperimenta kako su uvjeti sušenja bili uzrokovana prirodnim uvjetima. Poznato je da UAE unutar prvih 350 h nisu bile uzrokovane kavitacijom. Navedene UAE označene se kao ne uzrokovane kavitacijom, dok ostatak UAE je neoznačen. Ovakvim oznakama ograničuje se rezultat grupiranja na dvije grupe te metoda klasifikacija na binarnu klasifikaciju. Na temelju analize metoda grupiranja u poglavlja 3.2 zaključujemo da tražimo algoritam polu-nadziranog učenja koji se bazira na gustoći ulaznih podataka. Pregledom literature [20] pronalazimo algoritam SSDBSCAN pogodan za binarnu klasifikaciju. SSDBSCAN za svaku ne označenu UAE dodjeljuje oznaku od UAE koja je najsličnija iz perspektive gustoće povezivosti (engl. density connectivity) ako se navedena UAE ne nalazi u grupi s različitom oznakom. Ovakav uvijet ograničava primjenjivost algoritam kod postojanja samo jedne oznake. Kako je pomoću OPTICS algoritma u poglavlju 3.4 uspiješno kvalitetno grupiran skup podatak dobiven eksperimentom 6. Dodavanje logike polu-nadziranog učenja ne bih poboljšalo navedene rezultate. Isto tako kako fokus ovog rad je selekcija značajki te ugradbena implementacija algoritma gdje polu-nadzirano učenje nije primjenjivo odlučuje ga se ne implementirati.

Selekcija značajki

Pregled metodologije selekcije značajki

Selekcija značajki je postupak izbor najkorisnijih značajki u svrsi izgradnje modela strojnog učenja. Pomoću selekcije značajki reducira se dimenzionalnost skupa značajki što pomaže u lakšoj vizualizaciji i razumijevanju rezultata strojnog učenja. Izabrane značajke čine optimalan ulaz algoritmu strojnog učenja za ispravnu klasifikaciju ili grupiranje. U ovom radu izabrati će se metoda nenadzirane selekcije značajki prikladna korištenim skupovima podataka te izabranom algoritmu nenadziranog strojnog učenja. Po strategije izbora značajki metode selekcije značajki dijele se na filter metode (engl. filter methods), metode omotača (engl. wrapper methods) i hibridne metode (engl. hybrid methods). Filter metode određuju poredak značajka po potencijalnoj kvaliteti grupiranja na temelju intrinzičnih svojstva skupa značajka. Intrinzična svojstva baziraju se na izračunu količine informacije ili entropije koju značajki doprinosi ukupnom skupu te korelacijskim odnosima između značajki. Glavna prednost filter metoda je brzina i skalabilnost. Metode omotača izabiru značajke na temelju rezultata algoritma grupiranja nad određenim podskupom značajki. Cilj metode omotača je pronaći podskup značajki iz ulaznog skupa značajki koji najviše pridonosi kvaliteti rezultata grupiranja. Glavna mana metoda omotača je ovisnost o algoritmu grupiranja te visoka zahtjevnost izračuna. Hibridne metode predstavljaju spoj svojstva filter metoda i metoda omotača radi efikasnije i kvalitetnije selekcije značajki. [30]

U poglavlju 3.1. odrađena je početna analiza i selekcija značajki na temelju intrinzičnih svojstva. U ovom radu koristiti će se metoda omotača za selekciju značajki kako je pokazana efikasna u domeni klasificiranja izvora UAE [5, 30]. Za izvedbu metode omotača potrebno je odrediti strategiju pretraživanja skupa značajki, algoritam grupiranja te algoritam validacije grupiranja (engl. clustering validity index). Strategija pretraživanja skupa značajki bira podskup značajki koji će dati na ulaz algoritmu grupiranja tijekom svake iteracije. Radi memorijskih ograničenja ugradbene implementacije, mogućnosti vizualne analize te prevelikog ukupnog broja podskupa značajki ograničiti će se veličina podskupa značajki na 3 dimenzije. Za skup od 22 značajke broj podskupova značajki smanjuje se s 222 na 1540 značajke po formuli (18)

|  | broj podskupova značajki= N!d!N-d! , N-broj značajki, d-broj dimenzija | (18) |
| --- | --- | --- |

U cilju ekstenzivne analize utjecaja svakog podskupa značajki na rezultat grupiranja početna ideja je koristiti pohlepni algoritam pretraživanja skupa značajki. Za algoritam grupiranja koristiti će se OPTICS uz gradijent grupiranje. Validacija grupiranja odraditi će se algoritmom validacije grupiranja opisanim u poglavlju 4.2.

Algoritam validacije grupiranja

Izbor algoritma validacije grupiranja

Algoritam validacije grupiranja na ulazu prima rezultate grupiranje te na izlazu daje ocjenu grupiranja kao vrijednost kvalitete grupiranja. Raspon i vrednovanje ocjene grupiranja razlikuje se za svaki algoritam. Kod nenadziranog strojnog učenja primjenjuju se interni, dok kod nadziranog eksterni algoritmi validacije. Interni algoritmi validacije grupiranja računaju ocjenu kao omjer udaljenosti unutar grupe (engl. intra-cluster distance) i udaljenosti između grupa (engl. inter-cluster distance). Općenito udaljenost unutar grupe određena je maksimalnom ili srednjom udaljenosti između svih parova točaka te grupe. Za udaljenost baziranoj na centroidu grupe određuje se srednja ili maksimalna udaljenosti između svih točaka grupe i centroida grupe. Glavni postupci izračuna udaljenosti između grupa baziraju se na računanju minimalne ili srednje udaljenosti različitih točaka dviju grupa te udaljenosti između centroida grupa. Optimalni funkcija grupiranja teži minimiziranju udaljenost unutar grupa i maksimizaciji udaljenost između grupa. Ovakav način izračuna ocjene grupiranja podrazumijevaju grupe sferičnog i konveksnog oblika što nije primjenjivo za korišteni skup podataka. Isto tako poželjno je da algoritam grupiranja i algoritam validacije koriste jednaku metodu procjene sličnosti podataka. Zbog toga algoritam validacije grupiranja je baziran na gustoći grupa (engl. Density-based Cluster Validity Indices ili DBCVI).

DBCVI računaju ocjenu kao omjer gustoće unutar grupe i gustoće između grupa. Glavni DBCVI su SD, S_Dbw, CDbw i DBCV. SD i S_Dbw algoritmi baziranu su na srednjem raspršenju točaka unutar grupe te ukupnom razdvajanja grupa uzimajući u obzir varijancu i udaljenost između centroida grupa. Oba algoritma nemogu ispravno ocijeniti grupe  arbitrarnog oblika kako koriste centroid grupe pri izračunu ocjene. [32] CDbw je najviše korišten algoritam validacije grupiranja baziranom na gustoći. CDbw uspijeva postići validaciju grupa arbitrarnog oblika korištenjem više reprezentativnih točaka za svaki grupu koje opisuju oblik grupe. Glavna mana CDbw algoritma je način određivanja reprezentativnih točaka svake grupe. Kako svaka grupa je drukčije veličine, gustoće i oblika opis svih grupa s jednakim brojem reprezentativnih nije prikladan. Isto tako izbor koje točke unutar grupe su reprezentativne unosi dodatnu nestabilnost algoritmu. [33] DBCV algoritam ispravlja mane prijašnjih algoritma validacije. Isto tako unosi metriku za ocjenu šuma dobivenog grupiranjem. Zbog toga u ovom radu koristi se DBCV algoritam za validaciju grupiranja.

DBCV pronalazi područje najmanje gustoće unutar svake grupe te najveće gustoće između grupa te na temelju navedenih područja ocjenjuje grupiranje. Računanje gustoće unutar određene grupe (engl. density sparness of a clustera) ili DSC započinje određivanjem ukupne jezgrene udaljenost točaka (engl. all points core distance). Ukupna jezgrena udaljenost za točku o predstavlja gustoću navedene točke unutar grupe te računa se po formuli (19). Unutar formule ni predstavlja broj točaka unutar grupe, d predstavlja dimenzionalnost točke, dok KNN(o,i) predstavlja udaljenosti točke o do i-tog najbližeg susjeda(engl. k-nearest neighbor distance). Udaljenost određene točke o do k-tog najbližeg susjeda određuje se sortiranjem euklidskih udaljenosti do točaka i unutar iste grupe te uzimanjem k-te najmanje udaljenosti.

|  | ukupna jezgrena udaljenost točke=i=2ni1KNNo,idni-1-1d | (19) |
| --- | --- | --- |

Slijedeće računaju se uzajmne dohvatne udaljenosti (engl. mutual reachability distance) između svih točaka grupe. Uzajmna dohvatna udaljenost između dvije točke računa se kao veća vrijednost od ukupnih jezgrenih udaljenosti točaka i euklidske udaljenosti između točaka. Pomoću uzajmnih dohvatnih udaljenosti između svih parova točaka iste grupe formira se stablo grupe. Čvorovi (engl. nodes) stabla su točke grupe, dok težine bridova (engl. edges) između čvorova jednake su uzajmnim dohvatnim udaljenostima između povezanih točaka. Navedeno stablo transformira se u minimalno razapinjajuće stablo (engl. minimum spanning tree) ili MST koje opisuje arbitrarni oblik grupe. MST je stablo koje uz  minimalnu ukupnu težinu bridova stabla povezuje sve čvorove stabla bez kreiranja ciklusa. Izbacivanje potencijalnih stršećih vrijednosti iz stabla odrađuje se izbacivanjem svih čvorova koji nisu interni (engl internal nodes). Interni čvorovi su čvorovi koju povezani bridovima s 2 ili više drugih čvorova u stablu. Primjer MST za otkrivene grupe skupa značajki u ovom radu vidi se na slici 39.

Slika 39 Primjer MST za otkrivene grupe skupa značajki

Završno DSC grupe iznosi maksimalnoj težini minimalnog razapinjajućeg stabla grupe koja predstavlja područje najmanje gustoće unutar grupe. Računanje gustoće između dvije grupe (engl. density seperation of  pair of clusters) ili DSPC dobiva se kao minimalna uzajmna dohvatna udaljenosti između parova točaka različitih grupa. Navedena udaljenost predstavlja područje najveće gustoće između grupa.

Za svaku grupu računa se ocjena (engl. validity index of cluster) prikazana formulom (20) na temelju omjera gustoće unutar grupe i te minimalne gustoće između grupe i te ostalih grupa j ako je G ukupni broj grupa.

|  | ocjena grupe i=Vi=minDSPC(i,j)1<j<G-DSC(i)maxminDSPC(i,j)1<j<G , DSC(i) | (20) |
| --- | --- | --- |

Ocjena ukupnog grupiranja prikazana formulom (21) temelji se na sumi ocjena svake grupe pomnožene s postotkom veličine grupe unutar skupa podataka. Takvom definicijom ocjene manjih grupa imaju manje utjecaja na konačni rezultat što znači da grupiranje preferira veće grupe. Isto tako ocjena će biti veća što je manje otkrivenog šuma unutar rezultata grupiranja. DBCV algoritam validacije grupiranja poprima vrijednosti između -1 i 1.

Testiranje algoritma validacije grupiranja

Testiranjem DBCV algoritma na korištenim skupovima podataka pokazuje prioretiziranje gustoće grupa nad veličinom samih grupa. Ovakvim načinom rada najbolje ocjene dobiva grupiranje za manje ε kako će OPTICS algoritam pronaći grupe najmanje gustoće. Navedene grupe će zapravo biti samo najmanji dio prirodnih grupa unutar skupa značajki (slika 40 desno). Kako bih DBCV ocjena bila visoka za velike grupe (slika 40 lijevo) potrebno izmijeniti smanjiti utjecaj gustoće i povećati utjecaj veličine grupe na ocjenu grupiranja.

Slika 40 DBCV ocjene za grupiranje ukupne prirodne grupe (lijevo) te za grupirani manji dijelovi prirodnih grupa (desno)

Gustoća unutar grupe ovisi samo o maksimalnoj vrijednosti težine brida grupe koja predstavlja najrjeđe područje grupe. Uzimanjem srednjih vrijednosti gustoće svih područja grupe smanjuje se prosječna vrijednost grupe te dobiva se realniji pokazatelj gustoće. Za navedeno nije prikladno koristiti bridove stabla, nego gustoću točaka u sredini bridova MST koji će se nazvati srednji čvorovi. Gustoća srednjih čvorova računati će se kao srednja euklidska udaljenost točke od njoj maksimalno 15 najbližih susjeda.

Smanjenjem vrijednosti prosječne vrijednosti gustoće unutar grupe potrebno je smanjiti prosječne vrijednosti gustoće između grupa kako DBCV ocjena ovisi o njihovom odnosu. Gustoća između grupa računati će se kao srednja vrijednost 10% najmanjih euklidskih udaljenosti između dviju grupa. Uzima se samo 10% udaljenosti kako je dovoljno za potrebno smanjenje prosječne vrijednosti gustoće između točaka. Utjecaj navedenih promjena na DBCV ocjenu vidi se na slici 41.

Slika 41 DBCV ocjene nakon smanjenja utjecaja gustoće grupa za grupiranje ukupne prirodne grupe (lijevo) te za grupirani manji dijelovi prirodnih grupa (desno)

Povećanje utjecaja veličine grupe postiže se množenjem ukupne ocjene s postotkom jezgrenih točaka unutar grupiranja. Time kada je broj točaka šuma veći tj. grupe su manje veličine ocjena grupiranja će biti manja. Utjecaj navedenih promjena na DBCV ocjenu vidi se na slici 42.

Slika 42 DBCV ocjene nakon povećanja utjecaja veličine grupa za grupiranje ukupne prirodne grupe (lijevo) te za grupirani manji dijelovi prirodnih grupa (desno)

Primjenom DBCV algoritma validacije na većim skupovima podataka uočavamo nedostatk kazne kod validacije grupa s rupama. Rezultati grupiranja svakog podskupa značajki koji uključuju značajku frekvencije maksimalne magnitude sadrže karakteristične grupe. (slika 43 lijevo) U određenim podskupovima navedene grupe povezane su točkama relativno srednje gustoće. U tom slučaju prilikom krivo zadanih ulaznih parametara OPTICS algoritma spajaju se dvije najveće grupe u jednu. (slika 44 desno) Dobivena veća grupa vizualno dijeli se na dvije grupe područjem niske gustoće koje će se zvati rupom.

Slika 43 Problem DBCV ocjene kod odnosa grupiranja bez (lijevo) i sa rupom(desno)

Postojanje rupe unutar grupe ima premali utjecaj na gustoću unutar grupe kako se uzima prosječna gustoća svih srednjih čvorova. Korištenjem prvobitne mjere gustoće unutar grupe pati od istog problema gdje u slučaju da težina brida koji prolazi kroz rupu je manja od maksimalne DSC ostaje identičan za grupe bez i sa rupom. Na slici 44 vidi se slučaj kada brid najveće težine nije brid koji prolazi kroz rupu grupe.

Slika 44 Prikaz MST kada brid najveće težine (zeleno) nije brid koji prolazi kroz rupu grupe (plavo)

Rješenje navedenog problema je kazniti pojavljivanje rupa unutar grupe. Kako čvorovi MST ne moraju se nalaziti unutar rupe pregled lokacija potencijalnih rupa raditi će se srednjim čvorovima. Poznato je da točka rupe je jedna od točaka najmanje gustoće unutar grupe. Ostale točke najmanje gustoće za korištene skupove podataka biti će točke na rubovima grupa kako su gustoća grupe povećava prema svojem centru. Rubne točke za razliku od rupa neće dijeliti stablo na veće grupe. Početno definira se točka rupe kao jedna od 10 točaka najmanje gustoće grupe koja dijeli stablo na više stabla svako s barem 10 čvorova. Uzeta je granica od 10 točaka zbog brzine izračuna kako grupe najčešće sadrže manje od 10 rupa. Uvijet podjele stabla na podstabla od 10 čvorova određene je minimalnom veličinom grupe od 10 točaka. Dodatno potrebno je dodati uvijet gustoće okolnih točaka rupe. Problem kod grupe koja ima veliku količinu rubnih točaka je što određene rubne točke dijele stablo na više podstabla od 10 ili više čvorova. Jedna od takvih grupa prikazana je slikom 45 gdje su rupe označene crnim križićima.

Slika 45 Prikaz grupe koja ima veliku količinu rubnih točaka označenih s crnim križićem

Vidi se kako susjedne točke rubne točke u smjer prema sredini grupe imaju znatno veće gustoće od rubne točke, dok susjedne točke u smjeru prema vanjskom dijelu grupe imaju jednake ili manje gustoće od rubne točke. Za točke rupe susjedne točke s obje strane imaju uvijek veće gustoće. Time se određuje točka rupe kao srednji čvor iz čijih svih susjednih čvorova se može bridovima stabla doći do čvora čija gustoća je 65% veća od gustoće srednjeg čvora. Broj koraka po povezanim bridovima susjednih čvorova rupe postaljen je na 5 zbog ubrzanja pretraživanja.

Kazna rupe računa se posebno za svaku rupu te se završno kazne svih rupa pridodaju izračunatoj gustoći unutar grupe DSC. Kazna postojanje svake točke rupe bazir se na udjelu točaka najveće grupe dobivene podijelom stabla ili maksimalne podgrupe u ukupnom broju točaka grupe. Izračun kazne svake točke rupe prikazan je formulom (21). Gustoća φ(p) točke p računa se kao srednja udaljenost točke od 15 najbližih susjeda. Broj točaka najveće grupe dobivene podijelom stabla označen je s Nmaxtree , a broj točaka ukupne grupe s N.

|  | kazna rupe= φp*NNmaxtree*2N-NmaxtreeN*0.05 | (20) |
| --- | --- | --- |

Kod izračuna kazne rupe gustoća rupe se množi prvo s recipročnom vrijednosti udjela maksimalne podgrupe u čitavoj grupi stabla. Time što je veći udio maksimalne podgrupe u čitavoj grupi kazna se smanjuje tj. kada rupa odvaja grupu na više većih podgrupa kazna je veća. Navedeni faktor pomnožen je još s 2 toliko puta koliko 5% ukupnih točaka grupe sadrže manje grupe nastale podijelom rupe. Time eksponenecijalno se kažnjava postojanje rupe za svakih dodatnih 5% kojim dijeli ukupnu grupu. S ovako definiranom kaznom dobivamo ispravni odnos ocjena za grupiranje bez rupe (slika 46 lijevo) te grupiranje s rupom (slika 46 desno).

Slika 46 Ispravne DBCV ocjene kod odnosa grupiranja bez (lijevo) i sa rupom(desno)

Testiranjem ispravljene verzije DBCV algoritma validacije uočavamo na slici 47 lijevo kako DBCV ocjena pada kada je ε preveliki gdje se gubi informacija od dvije distinktne grupe. Isto tako na slici 47 desno DBCV ocjena pada kada je ε premali gdje se ne uzimaju sve točke žute grupe 2. Primjer grupiranja određenog podskupa značajki s najboljom DBCV ocjenom za skup podataka 13 vidi se na slici 48.

Slika 47 DBCV ocjena za rezultate grupiranja kada ε preveliki (lijevo) ili premali (desmo) da bih algoritam ispravno grupirao

Slika 48 DBCV ocjena za ispravno grupiranje podskupa značajki skupa 13

Implementacija i analiza selekcije značajki

Implementacija selekcije značajki prikazana je dijagramom toka na slici 40. Za svaki podskup skupa podataka od 3 značajke uz fiksni MinPts postavljen na 10 procjenjuje se ε parametar na temelju metodologije opisane u poglavlju 3.5. Zatim izvodi se OPTICS algoritam i gradijentno grupiranje za vrijednosti parametra ε u rasponu 0.03 iznad i ispod procijenjene vrijednosti ε-a s korakom 0.0025. Za svaku rezultat grupiranja računa se DBCV ocjena te pohranjuje u listu izračunatih ocjena. Nakon izračuna ocjena za sve rezultate grupiranja određuju se 10 podskupove značajki čije DBCV ocjene su najveće. Primjenom selekcije značajki na manjim skupovima podataka dobivamo zadovoljavajuće rezultate.

Slika 49 Dijagram toka implementacija selekcije značajki

Provedbom selekcije značajki na svim skupovima podataka konzistentno se izabire značajka frekvencije maksimalne magnitude zbog njezine distribucije točaka u karakteristične grupe opisane u poglavlju 2.4. Uz navedenu značajki pojavljuju se parovi značajka iz visoko koreliranih grupa opisanih u poglavlju 3.1. zbog visoke međusobne korelacije uzrokovane načinom izračuna značajki. Navedeno ukazuje na redundatnost

Izbor optimalnog podskupa značajki

Analiza rezultate selekcije značajki na temelju kojih bira podskup značajki koji dobro grupira podatke u distinktne skupine.

Implementacija na ugradbenom računalnom sustavu

Pregled ugradbenog računalnog sustava

Opisuje koji se URS koristi za implementaciju iz [2] .

Opisuje postojeći algoritam na URS-u te potrebna nadogradnju.

Algoritam spajanja blokova grupiranja

Na ugradbenom računalnom sustavu grupiranje je potrebno implementirati u stvarnom vremenu. Zbog toga ulazni podaci se obrađuju u manjim dijelovima ili blokovima. Konzistentnost rezultata s grupiranjem na čitavom skupu podataka postiže se spajanjem rezultata grupiranja vremenski susjednih blokova. Algoritam spajanja blokova grupiranja bazira se na ispravnom grupiranju podataka pomoću OPTICS i gradijent grupiranja. Isto tako bazira se na činjenici da susjedni blokovi sadrže slične grupe

Isto tako zbog memorijskih ograničenja metoda jedino pamti određeni dio posljednje izračunate grupe podataka.

Nadogradnja algoritma klasifikacije akustičnih emisija

Opisuje kako je implementirana nadogradnja i koji su bili problemi prilikom implementacije.

Testiranje rada algoritma

Provjera točnost algoritma na snimljenom skupu podataka i trajanje izvođenja na odabranom ugradbenom sustavu.

Procjena doprinosa algoritma ukupnoj potrošnji ugradbenog sustava.

- Zaključak

Na kraju rada piše se kratak zaključak, duljine do najviše jedne stranice.

- Literatura

[0] B. Lazarević i M. Poljak, Fiziologija bilja. Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 2019., str. 28 [Online] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:366622

[1] L. Vergeynst, “Investigation and application of the acoustic emission technique to measure drought-induced cavitation in woody plants,” Ghent University. Faculty of Bioscience Engineering, Ghent, Belgium, 2015. http://hdl.handle.net/1854/LU-6925217

[2] D. Oletić , S. Rosner , M. Zovko, V. Bilas, 2020., Time-frequency features of grapevine’s xylem acoustic emissions for detection of drought stress. Computers and Electronics in Agriculture. Volume 178, Studeni 2020, 105797

[3] Lidewei L. Vergeynst, Markus G.R. Sause, Niels J.F. De Baerdemaeker, Linus De Roo, Kathy Steppe, Clustering reveals cavitation-related acoustic emission signals from dehydrating branches, Tree Physiology, Volume 36, Issue 6, June 2016, Pages 786–796, https://doi.org/10.1093/treephys/tpw023

[4] DBCV.pdf (lmu.de)

[5] Ankerst, M., Breunig, M. M., Kriegel, H.-P., & Sander, J. (1999). OPTICS. ACM SIGMOD Record, 28(2), 49–60. doi:10.1145/304181.304187

(Rosner 2012) Rosner, Sabine. (2012). Acoustic Emission Related to Drought Stress Response of Four Deciduous Broad-Leaved Woody Species. Journal of Acoustic Emission. 30. 11-20.

[2.1] – De Baerdemaeker, N.J., Stock, M., Van den Bulcke, J., De Baets, B., Van Hoorebeke, L., Steppe, K., 2019. X-ray microtomography and linear discriminant analysis enable detection of embolism-related acoustic emissions.

[2.2] P.A. Corporation, AEwin PCI-2 Based AE System User’s Manual. Mistras Group Inc., REV 3 (April), (2007) 1–312.

[2.3] Amplitude Analysis: Root-mean-square EMG Envelope - Delsys

[3.1] SU-2020-19-Grupiranje[1].pdf (unizg.hr)

[3.2]  Microsoft PowerPoint - ClusteringAnalysis.pptx (wmich.edu)

[3.3] Sci-Hub | A survey of density based clustering algorithms. Frontiers of Computer Science, 15(1) | 10.1007/s11704-019-9059-3

- Sažetak

- Summary

- Skraćenice

- Privitak

Privitak je također opcionalno poglavlje (u dogovoru s mentorom).

Sadržaj koji se stavlja u privitak je, općenito, nešto što je, kao cjelinu, prikladno izdvojiti iz sadržaja samog rada.

Mogući primjer je tehnička dokumentacija vezana uz diplomski rad - npr. električka i položajna shema sklopa, sastavnica, predložak tiskane veze, plan bušenja, ispis programa s detaljnim opisom.

Drugi primjer uključuju upute za korištenje rezultata rada (softvera ili hardvera), detaljni ispisi mjerenja čiji su rezultati sažeto ili grafički prikazani u radu. Ako se radi o softveru, uobičajeno je navesti podatke o platformi na kojoj se izvodi (npr., karakteristike uređaja i operacijskog sustava te pomoćnog softvera), kao i upute za instalaciju.

U privitku nemojte koristiti stilove razine Heading, već samo (nenumerirani) stil Podnaslov.

Na primjer:

Instalacija programske podrške

Upute za korištenje programske podrške

.

.

.

Ostali savjeti

U izborniku Tools - opcija Language postavite Croatian kao default jezik. Na kraju provedite strojnu provjeru teksta (spell checking, ako ga imate ugrađenoga), ali svakako pažljivo i pročitajte vlastiti tekst.

Ako nemate ugrađeni spelling checker za hrvatski jezik, možete se poslužiti Hascheckom (izgovara se Hašek, a ime dolazi od kratice za Hrvatski akademski spelling checker), dostupan putem poveznice https://ispravi.me/.

Tlak čestica u plinovitom stanju koje se nalaze iznad površine tvari u krutom ili tekućem stanju.

Podataka koji dijeli skup podataka na četiri dijela. Percentil dijeli skup podataka na 100 dijelova.